Festlegung von Mindestanforderungen (AMA / 1MBT)

Grundlage = Lehrstoffverteilung (Detailliert)

Mindestanforderung

| 1 | Mathematische Grundlagen. | Größen und Einheiten |
| --- | --- | --- |

Thema: Größen und Einheiten:

Vorsatzzeichen:

μ – Mikro	= 10-6

m – milli	= 10-3

c – centi	= 10-2

d – dezi 	= 10-1

k – kilo	=103

M – mega	=106

Umrechnen von Einheiten:

Länge:			Fläche:		Volumen:

Zoll (inch) in mm		m² in mm²		Liter in mm³

m in mm			m² in mm²		cm³ in dm³

km in m			cm² in mm²		mm³ in dm³

cm in mm			dm² in mm²		cm³ in mm³

μm in mm

.. und umgekehrt

Zeit:

Stunden in Minuten in Sekunden

Drehzahl:

sec-1 in min-1

Geschwindigkeit:

mmin in ms

ms in kmh

und umgekehrt

| 1 | Mathematische Grundlagen. | Gleichungen und Formeln: Umwandeln, Berechnen; |
| --- | --- | --- |

Thema: Formelumstellungen

(addieren - subtrahieren, multiplizieren - dividieren, Quadrat - Wurzel)

Addieren / Subtrahieren

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

V=V1+V2-V3	ges. V3 			FB=F1+F2-FA		ges. F2

FB=F1+F2-FA 		/+FA

FB+FA= F1+F2		/- F1

FB+FA- F1= F2

Multiplizieren / Dividieren

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

F1=F2.P2.R.π		ges. R	 			P=Mt.n9550		ges. n

P=Mt.n9550		/*9550 :Mt

n= 9550*PMt

Wurzel / Quadrat

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

a2+b2=c2		ges. b				A=d2.π4		ges. d

A=d2.π4		/*4 :π

4Aπ= d2		/√

d= 4Aπ

| 2 | Mathematische Grundlagen. Fertigungstechnik. | Längenberechnungen: Längeneinheiten, Längenberechnungen, Streckenteilung, gestreckte Länge, Zuschnittslänge von Biegeteilen |
| --- | --- | --- |

Thema: Längenberechnungen / Pythagoras

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Das dargestellte Trapez hat 			Berechnen Sie die fehlenden Längen

die Maße: c=3000mm, a=1,5dm			(a bis d) des dargestellten

d=90cm, h=1,2dm					Fachwerkträgers in cm.

Berechnen Sie Diagonale e			sowie den Umfang U in mm!!

Angabe siehe Skizze.

x= 10002+400²=1077 cm

a = x - 430 = 647 cm

b = 1000 - 400 = 600 cm

c= a2-b2= 6472-600²=242 cm

d= c2+400²=647,5 cm

Thema: Streckenteilung

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

In ein Flachstahlstück sollen 16 Löcher 		Berechnen Sie die Teilung p des

in gleichen Abständen gebohrt werden. 		dargestellten Bohrbleches, wenn

Die Teilung ist zu berechnen!			die Länge L mit 1280, die

Randabstände a=20 b=30 und die

Anzahl der Bohrlöcher mit 16

angenommen werden soll. 		Angabe in [mm].

p= l-(a+b)n-1

p= 1600-(30+10)16-1=104 mm

Thema: Bogenlänge

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Berechne die gestreckte Länge 			Berechne die gestreckte Länge

des dargestellten Biegeteiles:			des dargestellten Biegeteiles

lges = 2*l1 + l2 +l3

l1 = 30 mm

l2 = Dm.π = 70.π = 219,91 mm

l3 = 80 mm

lges = 2.30 + 219,91 +80 = 359,91 mm

| 3/4 | Mathematische Grundlagen. Fertigungstechnik. | Winkelberechnungen: Einheiten von Winkel, Winkelarten, Winkelsummen |
| --- | --- | --- |

Thema: Winkelberechnungen / Berechnungen im Dreieck

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Umrechnung von Dezimal in			Umrechnung von Dezimal in

Grad und Minuten					Grad und Minuten

25,5° = ?						62,67° = ?

= 62°  Restbetrag 0,67 *60 = 40,2

= 40‘  Restbetrag 0,2 *60 = 12 ‘‘

= 12‘‘

Ergebnis: 62° 40‘ 12‘‘

40° 25‘ 45‘‘ = ?					16° 42‘ 36‘‘ = ?

36‘‘ / 60 = 0,6 + 42‘ = 42,6‘

42,6‘ / 60 = 0,71 + 16 = 16,71°

Bestimmen der Winkelergänzenden:

Musterbeispiel mit Lösung (durch ¶)

α = 180 – 115 = 65°

β = 180 – 115 = 65°

γ = α = 65°

δ = 115°

Wie groß ist der jeweils fehlende Innenwinkel eines rechtwinkeligen Dreiecks:

α+ β + γ = 180°

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

α = 17°, β= 47° - ? γ				γ = 72°, β=31° - ?α

α = 180 – 72 – 31 = 77°

α= 121°, γ= 56° 41‘ - ? β

γ = 41/60 = 0,68 + 56 = 56,68°

β = 180 – 121 – 56,68 = 2,32°

| 5 | Mathematische Grundlagen. Fertigungstechnik. Mechanik. | Flächenberechnungen: Flächen, geradlinig begrenzte Flächen, kreisförmig begrenzte Flächen |
| --- | --- | --- |

Thema: Flächenberechnung - geradlinig

Musterbeispiel:				Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Der kreuzförmige Querschnitt 		Eine quadratische Stütze mit 48x48mm

der Strebe ist in cm² zu berechnen.	soll durch einen Flachstahl mit

gleich großer Querschnittsfläche

ersetzt werden.

Wie breit muss dieser sein,

wenn er 32mm dick ist?

A = 48² = 2304 mm²

A = l*b

b= Al= 230432=72 mm

Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Wie groß ist die Querschnittsfläche der 
	dargestellten Führung?

Ages = A1 + A2 – A3

A1 = 80*14 = 1120 mm²

A2= l1+l22*b

A2= 56+402*26= 1 248 mm²

A3= l1+l22*b

A3= 30+152*14=315 mm²

Ages =1 120 + 1 248 – 315 = 2 053 mm²

Thema: Flächenberechnung - kreisförmig

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Berechnen Sie den Blechbedarf 			Berechnen Sie die Fläche

des dargestellten Abdeckbleches. 		des Kreisringausschnittes.

Ages=R2-r2*π*α360

Ages=1202-802*π*140360=2 443,46 mm²

| 6 | Mathematische Grundlagen. Fertigungstechnik. Mechanik. | Flächenberechnungen: zusammengesetzte Flächen |
| --- | --- | --- |

Thema: Flächenberechnung - zusammengesetzt

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Berechnen Sie den Flächeninhalt			Berechnen Sie die gesamte Fläche

des Bleches in mm².				des dargestellten Blechzuschnittes

auf 2 Kommastellen

A1=a*b2= 180*1802=16 200 mm²

A2=d²*π8= 3602*π8=50 894 mm²

A3= l.b   wobei …

l= 650-180-90 = 380 mm

A3= 380 *180 = 68 400 mm2

hc = 90 mm

A4=c*hc2=180**902=8 100 mm²

Ages.= A1+ A2+ A3+ A4= 50 894 + 16 200 + 68 400 + 8 100

Ages.= 143 594 mm² = 14,36 dm²

| 7 | Mathematische Grundlagen. Fertigungstechnik. Mechanik. | Volumenberechnungen: Größen und Einheiten von Volumen, gleichdicke Körper, spitze Körper, stumpfe Körper, zusammengesetzte Körper Berechnungen zu Masse, Dichte und Gewichtskraft |
| --- | --- | --- |

Thema: Volumen – gleichdicke Körper

Musterbeispiel:					Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Für Zylinderstifte Ø20x80 aus Stahl		Ein zylindrisches Gefäß hat einen

sollten berechnet werden:				lichten Durchmesser von 126mm

- Das Volumen eines Stiftes			und eine Füllhöhe von 180mm.

- Die Masse von 100 Stiften			Wie viel Liter fasst das Gefäß?

Für die Berechnung soll die Fase 		Wie viel m² Blech sind für

vernachlässigt werden.				12 Gefäße notwendig.

V=A*h= π*d24*h= π*1,2624*1,8=2,244 dm3=Liter

Blechbedarf:

A=12*(AG+AM)=

A=12*(π*d24+π*d*h)=

A=12*(π*1,2624+π*1,26*1,8)=100,464 dm²

Thema: Volumen – gleichdicke Körper

Beispiel mit Lösung (durch ¶)

Berechnen Sie die Masse des dargestellten Blechteils mit einer Blechstärke von 14mm.

V = [70² + 70*15*4 + 15²*π  – 20²*π – 6²*π*4] *14 =

V = 113 369,65 mm³

m = 0,113 * 2,7 = 0,31 kg

| 8 | Mathematische Grundlagen. Mechanik. | Berechnungen zu Masse, Dichte und Gewichtskraft |
| --- | --- | --- |

Thema: Volumen/ Masse– spitze / stumpfe Körper

Musterbeispiel mit Lösung (durch ¶)

Berechnen Sie Volumen, Masse und Gewichtskraft der dargestellten Zentrierspitze

V1 = A*h = r²*π*h = 12²*π*15 = 6 785,84 mm³

V2 = π*h/12*(D²+d²+D*d) =

V2 = π*102,5/12*(31,6²+25,2²+31,6*25,2) = 65 205,54 mm³

V3 = A*h = r²*π*h = 15,8²*π*6,5 = 5 097,74 mm³

V4 = A*h /3= r²*π*h / 3 = 15,8²*π*27,4 / 3 = 7 162,97 mm³

Vges = ΣA = 84 252 mm³

m = Vges * φ = 0,084 252*7,85 = 0,66 kg

FG = m*g = 0,66*9,81 = 6,47 N

| 8 | Mathematische Grundlagen. Mechanik. | Bewegungslehre: konstante geradlinige und kreisförmige Bewegungen, Drehzahl |
| --- | --- | --- |

Thema: Bewegungslehre – geradlinige und kreisförmige Bewegung

Musterbeispiel mit Lösung (durch ¶)		Zahl der Teilschnitte:

Auf einem Schweißautomaten werden		n =127575=17

U-Profile (U80) mit vf= 0,3 m/min 		davon 9 Schweißnähte und 8 Eilgang

zu einem Kastenprofil verschweißt. 		tschw=Sschwvschw=9*0,0750,3=2,25 min

Die Wege zwischen den Schweiß-		teilg=Seilgveilg=8*0,0755=0,12 min

nähten werden im Eilgang mit 			tges = 2,25 + 0,12 = 2,37 min

vf=5 m/min überbrückt.

Wie lange benötigt der

Schweißautomat zur Fertigstellung

einer Profilseite?

Die Trennscheibe eines Winkelschleifers hat einen Durchmesser d=230 mm und eine Drehzahl von n=6000 min-1.

Wie groß ist die Geschwindigkeit am Umfang der Scheibe?

v = d*π*n = 0,23*π*6000*1/60 = 72,26 m/s

Thema: Bewegungslehre - Drehzahl

Musterbeil mit Lösung (durch ¶)

Welche Drehzahlen sind nach dem Schaubild zum Längsdrehen der Durchmesser

d= 25, 40, 80, 125 mm bei vc=70 m/min erforderlich?

Drehzahlen aus Schaubild:

Für vc = 70 m/min

d = 25 mm  n = 710 min-1

d = 40 mm  n = 500 min-1

d = 80 mm  n = 250 min-1

d = 150 mm  n = 125 min-1

| 9 | Mathematische Grundlagen. Antriebstechnik. Fertigungstechnik. Mechanik. | Schnittgeschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |

Thema: Bewegungslehre – Schnittgeschwindigkeit – Vorschubgeschwindigkeit Musterbeispiel mit Lösung (durch ¶)

Schnittgeschwindigkeit-Drehzahl-Vorschub-Schnitttiefe - DREHEN

Eine Welle aus C15 wird mit einem Schnitt fertig bearbeitet. Wie groß sind für die Anfangsdurchmesser d = 40 mm

- Die Schnittgeschwindigkeit vc nach Tabelle, wenn der obere Tabellenwert zu 60% ausgenutzt wird

- Die Drehzahl n bei stufenloser Einstellung

- Die Drehzahl n nach Drehzahlschaubild

- Die Schnittgeschwindigkeit nach der im Schaubild ermittelten Drehzahl?

- Tabellenwerte der Schnittgeschwindigkeit Vc = 350 m/min

Richtwert für die Fertigung vC = 0,6*350 = 210 m/min

- n= vcd*π= 2100,04* π=1671,1 min-1

- einzustellende Drehzahl nach Schaubil n=1400 min-1

- Vc = d*π*n = 0,04*π*1400 = 175,9 m/min

| 10 | Mathematische Grundlagen. Elektrotechnik. | Berechnungen aus der Elektrotechnik Das Ohm'sche Gesetz |
| --- | --- | --- |

Thema: Elektrotechnik – Ohm’sches Gesetz

Musterbeispiel mit Lösung (durch ¶)

In einem Leiter mit R=12Ω fließen I=4,2A	? U

Spannung U=I*R = 4,2*12 = 50,4 V

Durch den Widerstand fließt ein Strom von 6,4A.

Es liegt eine Spannung von 230V an.

Welcher Strom fließt durch die Lampe?

| Bewertungskriterien für AMA Schularbeiten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestandteile |  |  |
| 1. Beispiel | Basisstoff | 25% |
| 2. Beispiel | Basisstoff | 25% |
| 3. Beispiel | laut Stoffgebiet angekündigte Aufgaben | 25% |
| 4. Beispiel | laut Stoffgebiet angekündigte Aufgaben | 25% |

| Kriterien |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Einheitenfehler |  |
|  | keine Angabe der Grundformel |  |
|  | falsche Zahl eingesetzt, sonst Zahlenwerte korrekt |  |
|  | keine Hervorhebung des Ergebnisses |  |
|  | (Taschen-)Rechenfehler, trotz korrekter Zahlen |  |
|  | ungenaue Rundung (Verfälschung des Ergebnisses um 2%) |  |
|  | fehlende Skizze obwohl gefordert |  |
|  | falsche Skizze |  |
|  | falsch umgestellte Grundformel |  |
|  | Schummeln | SA darf nicht bewertet werden. Ersatzprüfung oder Schularbeit ist möglich, aber nicht verpflichtend, wenn Leistungsbeurteilung möglich |